| Наименование показателей | Ед.изм. | СБШ-250 Рудгормаш | PV-275 Atlas Copco | SKS Reedrill | D-75KS Sandvik | DML-LP Atlas Copco | DM-45/50HP Atlas Copco | ROC-L8 Atlas Copco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные основанные на результатах эксплуатации |  | Ванадий |  | Ванадий | Ванадий | Полюс | Святогор | Каменногорское КУ |
| Классификация породы |  | железная руда | железная руда | железная руда | железная руда | золото | цветные металлы | Нерудные |
| Крепость породы по шкале проф.Протодъяконова | ед. | прив. к 15ед. | прив. к 15ед. | прив. к 15ед. | прив. к 15ед. | 15ед. | 15ед. | 15ед. |
| Глубина бурения | м | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Заданная годовая пр-ть, тыс.т. | тыс.т. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| К-т отношения т/куб.м. | т/куб.м. | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Заданная годовая пр-ть по горной массе в куб.м. | тыс.куб.м. | 15 674 | 15 674 | 15 674 | 15 674 | 15 674 | 15 674 | 15 674 |
| Диаметр скважин | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 171 | 165 |
| Длина штанги | м | 8,00 | 12,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 9,10 | 6,00 |
| Выход горной массы с 1п.м. скважины | куб.м./п.м. | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 16,20 | 15,30 |
| Годовой объем буровых работ | тыс.п.м. | 474,97 | 474,97 | 474,97 | 474,97 | 474,97 | 967,53 | 1 024,44 |
| Количество скважин | шт. | 26 387,17 | 26 387,17 | 26 387,17 | 26 387,17 | 26 387,17 | 53 751,65 | 56 913,51 |
| Количество штанг на скважину | шт. | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Календарное время в год | ч | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| Время смены | ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество смен в сутки | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент использования кал.времени Кикв |  | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Время работы в год | ч | 6 570 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 |
| Производительность 1бурстанка в час | п.м./ч | 13,25 | 17,20 | 17,12 | 17,15 | 11,00 | 22,00 | 18,00 |
| Производительность 1бурстанка в месяц | п.м./мес | 7 254 | 10 045 | 9 998 | 10 016 | 6 424 | 12 848 | 10 512 |
| Производительность 1бурстанка в год | тыс.п.м./год. | 87,05 | 120,54 | 119,98 | 120,19 | 77,09 | 154,18 | 126,14 |
| Расчетный парк станков | шт. | 5,46 | 3,94 | 3,96 | 3,95 | 6,16 | 6,28 | 8,12 |
| Инвентарный парк станков | шт. | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
| Стоимость основных фондов | тыс.$ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость EXW без НДС | тыс.$/шт. | 685,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 |
| стоимость доставки без НДС | тыс.$/шт. | 35,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 60,00 | 40,00 |
| таможенные пошлины и платежи без НДС | тыс.$/шт. | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 50,00 | 45,00 |
| Стоимость DDP без НДС | тыс.$/шт. | 720,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 143,00 | 910,00 | 785,00 |
| Стоимость DDP с НДС | тыс.$/шт. | 849,60 | 2 056,74 | 2 056,74 | 2 056,74 | 1 348,74 | 1 073,80 | 926,30 |
| Курс 1$ | руб. | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| Капвложения на приобретение парка станков с НДС | тыс.$ | 5 097,60 | 8 226,96 | 8 226,96 | 8 226,96 | 9 441,18 | 7 516,60 | 8 336,70 |
| Основные фонды по бурстанкам без НДС | тыс.$ | 4 320,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 8 001,00 | 6 370,00 | 7 065,00 |
| Численность персонала | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные рабочие | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Явочное основные рабочие на 1станок | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Кол-во бригад, обслуживающие станок | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Явочное всего основных рабочих на 1станок | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Явочное всего основных рабочих на все работающие станки | чел. | 48,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 56,00 | 28,00 | 36,00 |
| Списочное число основных рабочих на все работающие станки, К-т =1,25 | чел. | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 35,00 | 45,00 |
| Вспомогательный персонал | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Явочная численность ремонтных рабочих на 1ст. | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Явочная численность ремонтных рабочих на все работающие станки. | чел. | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 |
| Списочная численность ремонтных рабочих на все работающие станки.К-т=1,25 | чел. | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 |
| Списочная численность специалистов по ремонту | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Итого списочная численность вспомогательного персонала | чел. | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
| Итого списочная численность персонала | чел. | 77,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 90,00 | 55,00 | 70,00 |
| Годовые эксплуатационные расходы | тыс.$ |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд зарплаты | тыс.$ |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая оплата машиниста бурового станка | тыс.$/(чел.*год) | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| Среднегодовая оплата ремонтных рабочих | тыс.$/(чел.*год) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Среднегодовая оплата специалистов по ремонту | тыс.$/(чел.*год) | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 |
| Итого фонд заработной платы | тыс.$ | 783,56 | 530,46 | 530,46 | 530,46 | 913,84 | 536,19 | 681,39 |
| Отчисления во внебюджетные фонды, 28,8%от фонда зарплаты | тыс.$ | 225,67 | 152,77 | 152,77 | 152,77 | 263,19 | 154,42 | 196,24 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сменное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долота |  | долото | долото | долото | долото | долото | коронка | коронка |
| Норма расхода долот | шт/тыс.п.м | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,00 |
| Стоимость ед. без. НДС | тыс.$/шт. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,50 | 1,12 |
| Годовой расход долот на весь объем | шт. | 1 187,42 | 1 187,42 | 1 187,42 | 1 187,42 | 1 187,42 | 1 935,06 | 1 024,44 |
| Затраты на долота всего | тыс.$ | 1 163,67 | 1 163,67 | 1 163,67 | 1 163,67 | 1 163,67 | 4 837,65 | 1 147,38 |
| Пневмоударники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма расхода пневмоударников | шт/тыс.п.м |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,23 |
| Стоимость ед. без. НДС | тыс.$/шт. |  |  |  |  |  | 8,24 | 8,24 |
| Годовой расход пневмоударника на весь объем буровых работ | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,88 | 235,62 |
| Затраты на пневмоударники всего | тыс.$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993,11 | 1 941,52 |
| Штанги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойкость 1-ой штанги | тыс.п.м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Стоимость ед. без. НДС | тыс.$/шт. | 2,40 | 8,68 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,67 | 2,25 |
| Годовая наработка всех штанг при бурении (зависит от глубины бурения скважины) | тыс.п.м | 791,62 | 628,01 | 667,60 | 667,60 | 667,60 | 1 445,92 | 2 048,89 |
| Годовой расход штанг на весь объем буровых работ. | шт. | 98,95 | 78,50 | 83,45 | 83,45 | 83,45 | 180,74 | 256,11 |
| Затраты на штанги всего | тыс.$ | 237,48 | 681,71 | 500,70 | 500,70 | 500,70 | 844,06 | 576,25 |
| Итого сменное оборудование | тыс.$ | 1 401,16 | 1 845,38 | 1 664,37 | 1 664,37 | 1 664,37 | 7 674,82 | 3 665,15 |
| Запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % среднегодовой стоимости запчастей от стоимости основных фондов по бурстанкам | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Стоимость расхода запчастей на весь парк | тыс.$ | 432,00 | 697,20 | 697,20 | 697,20 | 800,10 | 637,00 | 706,50 |
| Вспомогательные и ремонтные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на смазочные материалы на 1ст.в час | $/(ч.*шт.) | 0,79 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,00 | 3,48 |
| Затраты на смазочные материалы для всего парка буровых станков | тыс.$ | 31,14 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 223,70 | 196,22 | 219,49 |
| Затраты на фильтры для дизельных станков на 1ст.в час | $/(ч.*шт.) | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,00 | 1,42 |
| Затраты на фильтры для всего парка дизельных буровых станков | тыс.$ | 0,00 | 111,85 | 111,85 | 111,85 | 195,73 | 147,17 | 89,56 |
| Прочие материалы, 1% от стоимости сменного оборудования | тыс.$ | 14,01 | 18,45 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 76,75 | 36,65 |
| Вспомогательные и ремонтные материалы всего | тыс.$ | 45,15 | 258,13 | 256,32 | 256,32 | 436,07 | 420,14 | 345,70 |
| Итого материалы | тыс.$ | 1 878,31 | 2 800,71 | 2 617,89 | 2 617,89 | 2 900,54 | 8 731,96 | 4 717,35 |
| Затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход дизтоплива на 1ст. | л/(ч*шт.) | 0,00 | 90,00 | 84,00 | 76,00 | 70,00 | 60,00 | 48,00 |
| Расход дизтоплива на весь объем | тыс.л | 0,00 | 2 522,88 | 2 354,69 | 2 130,43 | 3 433,92 | 2 943,36 | 3 027,46 |
| Стоимость л. дизтоплива без НДС | $/л | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Затраты на дизтопливо всего | тыс.$ | 0,00 | 1 589,41 | 1 483,45 | 1 342,17 | 2 163,37 | 1 854,32 | 1 907,30 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя потребляемая мощность одного бурового станка во время работы | кВт/(шт.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход электроэнергии на весь парк буровых станков | тыс.кВт*ч | 7 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость 1кВт*ч | $/кВт*ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Стоимость электроэнергии всего | тыс.$ | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на топливо и энергию | тыс.$ | 394,20 | 1 589,41 | 1 483,45 | 1 342,17 | 2 163,37 | 1 854,32 | 1 907,30 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный срок службы станка | год | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Норма амортизации на буровой станок | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Амортизационные отчисления по буровым станкам в год | тыс.$ | 864,00 | 1 394,40 | 1 394,40 | 1 394,40 | 1 600,20 | 1 274,00 | 1 413,00 |
| Годовые эксплуатационные расходы всего | тыс.$ | 4 145,74 | 6 467,76 | 6 178,97 | 6 037,69 | 7 841,14 | 12 550,88 | 8 915,28 |
| Приведенные затраты Зпр = С + Ен × К, где С-себестоимость, К-капитальные затраты, Ен-нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат=0,1 | тыс.$ | 4 577,74 | 7 164,96 | 6 876,17 | 6 734,89 | 8 641,24 | 13 187,88 | 9 621,78 |
| Себестоимость 1п.м. | $/п.м. | 8,7284 | 13,6172 | 13,0092 | 12,7118 | 16,5087 | 12,9721 | 8,7026 |
| Себестоимость 1куб.м. | $/ куб.м. | 0,26 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,50 | 0,80 | 0,57 |
| Полные затраты на весь период эксплуатации=Зтекущие(без учета амортизационных отчислений)*Срок эксплуатации+Зединовременные (ОФ) | тыс.$ | 20 728,69 | 32 338,79 | 30 894,87 | 30 188,46 | 39 205,70 | 62 754,42 | 44 576,41 |
| Полные затраты на весь период эксплуатации на 1п.м.=(Полные затраты на весь период эксплуатации)/(годовой объем буровых работ*срок эксплуатации) | $/п.м. | 8,73 | 13,62 | 13,01 | 12,71 | 16,51 | 12,97 | 8,70 |
| Полные затраты на весь период эксплуатации на 1куб.м.=(Полные затраты на весь период эксплуатации)/(Заданная годовая пр-ть по горной массе в куб.м.*срок эксплуатации) | тыс.$/ куб.м. | 0,26 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,50 | 0,80 | 0,57 |